Corso Marcost Università Parthenope Modellistica del moto ondoso

E.Pugliese Carratelli

# ESERCITAZIONE N.1

1) Diagrammare al variare della profondità media  d, dalle acque profonde fino alle acque basse la Lunghezza d'onda e la celerità per onde con le seguenti caratteristiche al largo:

T= 10; T=7 ; T=3;

2) Diagrammare al variare di d, dalle acque profonde fino alle acque basse il coefficiente di shoaling per le onde al paragrafo precedente

3) Diagrammare l’andamento della superficie libera (altezza istantanea d'acqua) η dell’onda in funzione dello spazio x,  in acque profonde ed in acque basse (h=2) , per varie onde  con le seguenti caratteristiche al largo: Ho=2; T= 10; T=7 ; T=3.

4) Diagrammare per le  onde precedenti, in acque profonde ed in acque basse, il valore della parte costante (= ampiezza dell'oscillazione) delle  componenti verticale Vx ed orizzontale Vz della velocità al variare della profondità

5) Diagrammare l’equazione della pressione al variare della profondità (acque basse e acque profonde):

p=γH2cosh2πz+dLcosh2πdL⋅cos2πxL−2πtT−γz

Considerare il comportamento sulla cresta e sul cavo, e per tre valori della parte oscillante: 0, 1 e -1.

6) Per le onde del caso precedente, (acque basse e acque profonde) determinare le lunghezze dei semiassi delle ellissi delle  traiettorie della particelle. Considerare particelle con profondità media z=1, z=10, z=100 per le acque profonde; z=1, z=2, per le acque basse

Gli spostamenti  delle singole particelle avvengono su orbite ellittiche  ξ2A2+ς2B2=1

ellisse con semiasse maggiore = A (orizzontale) e minore = B (verticale)

conA=H2cosh2πz+dLsenh2πdL                                B=H2senh2πz+dLsenh2πdL

7) Diagrammare al variare della profondità media  d, dalle acque profonde fino alle acque basse, l’altezza H e la direzione di propagazione di onde con le seguenti caratteristiche al largo: Ho=2 m , T=7,  T=5     α0 = 20°, α0 = 45°

8) trasformare i due diagrammi precedenti in diagrammi H/x, essendo x la distanza dalla linea di riva, per batimetriche rettilinee e parallele e pendenze della spiaggia date da 1/20, 1/100