# PROBLEMA DEI TRE SERBATOI

Tre serbatoi A, B e C sono collegati tra di loro attraverso un nodo comune N.

B

A

C

N

1

2

2

1

Si chiede di calcolare i valori delle 3 portate Q1, Q2 , e Q3

| PARAMETRI | DATI | DIMENSIONE |
| --- | --- | --- |
| zA | 40 | m |
| zB | 30 | m |
| zC | 5 | m |
| L1 | 100 | m |
| D1 | 0.3 | m |
| L2 | 50 | m |
| D2 | 0.2 | m |
| L3 | 200 | m |
| D3 | 0.2 | m |
| e / D | 0.0002 | / |

Si scrivono tre equazioni del moto ("Bernouilli generalizzato") per i tre tronchi compresi tra i tre serbatoi ed il nodo N.

Una quarta equazione è la continuità delle portate nel nodo N

(Aver scritto le equazioni in questa forma vuol dire ritenere che la portata nel ramo 1 sia diretta verso il nodo; quella nei rami 2 e 3 dal nodo verso i serbatoi rispettivi. L'ipotesi - e la forma delle equazioni può facilmente venire cambiata se......)

La risoluzione del sistema non è immediata; il libro propone un metodo per sostituzione, che implica passaggi complessi. Nel seguito si propone una soluzione iterativa, facilmente implementabile con una calcolatrice o un foglio EXCEL.

Risoluzione del sistema

Si fissa un valore del carico HN  nel nodo N ad arbitrio; si applica Bernoulli tra A-N , N-B , N-C ed infine si verifica nell’equazione delle portate l'ipotesi iniziale. Si cambia il valore di HN finchè non sia verificata l’equazione delle portate

Si fissa un valore del carico HN  nel nodo N ad arbitrio

E' fisicamente evidente che HN ammette come limite superiore il valore zA  e come limite inferiore zC.

Parto con un valore di tentativo HN = 30 m (la scelta è arbitraria; m questo valore è particolarmente comodo perchè...)

si applica Bernoulli tra A-N , N-B , N-C

Ora bisogna calcolare le velocità; lo si fa utilizzando l’abaco di Moody.

Calcolo di V1

Bisognerebbe risolvere questo (sotto)problema per iterazioni successive:

iniziamo con un Re elevato

Come si vede, e come succede quasi sempre, bastano poche iterazioni; nella maggior parte dei casi, non vale la pena di iterare, è sufficiente assumere il valore di  lambda corrispondente al moto assolutamente turbolento.

Calcolo di V3

Anche per il calcolo di V3 parto con un Re elevato

anche qui, non sarebbe stato necessario iterare, è sufficiente assumere il valore di l corrispondente al moto assolutamente turbolento.

infine si verifica nell’equazione delle portate l'ipotesi iniziale.

Si vede che l’errore E commesso nel porre HN= 30 m è positivo quindi nella soluzione occorre partire con un valore del carico in HN maggiore.

Si cambia il valore di HN finchè non sia verificata l’equazione delle portate

Rifaccio la procedura con HN = 35m.

Riapplicando Bernoulli tra le stesse sezioni come fatto sopra ottengo:

Ora l’equazione di verifica delle portate è la seguente:

Calcolo di V1

Calcolo la V per un Re elevato (le iterazioni sono inutili, sono riportate solo per verifica)

Calcolo di V2

Calcolo la V per un Re elevato (le iterazioni sono inutili, sono riportate solo per verifica)

Calcolo di V3

Calcolo la V per un Re elevato (le iterazioni sono inutili, sono riportate solo per verifica)

infine si verifica nell’equazione delle portate

Ora ho ottenuto un errore positivo quindi si deve rifare tutto il calcolo con un valore del carico compreso tra 30 e 35 m.

L’errore E dipende dal valore assunto per il carico HN; devo quindi trovare valore di HN;  per il quale l’errore si annulla; a quel punto è quindi definito il sistema di portate.

Si puo’ procedere per tentativi. eventualmente costrunedo un diagramma E/HN

Si possono facilmente immaginare problemi analoghi: ad esempio 4 (o 5, o 6..) serbatoi connessi attraverso il nodo N. Oppure la presenza di una pompa in uno dei tratti (3): sia nota la portata in quel tratto, si chiedono Q1, Q2 e la prevalenza della pompa.

NOTA: Questa pagina di  appunti è stata scritta dall'Ing Pasquale Di Nicuolo quando era ancora uno studente dell'Università di Salerno.