CORSO DI IDRAULICA MARITTIMA

A.A. 2017/2018

E. Pugliese Carratelli - F. Dentale - Ferdinando Reale

# ESERCITAZIONE N.2

(in verde: svolti in aula; marcati in blu o cancellati: non fanno parte del programma

In corsivo:  svolgere da soli

Il file “Ondametro.xls” contiene due registrazioni reali di η(t) (altezza d’acqua). L’intervallo di campionamento è di 0,5 secondi. (File Ondametro)

- zero up/down- crossing

1a) Riportare le  η(t)   a media 0.  Determinare le singole onde. Riportare su colonne i valori di periodo e altezza di ciascuna onde.

1b) Ricavare i seguenti parametri del campione di onde  :

Hm, altezze d’onda media

Tm, periodo medio

Hrms, onda quadratica media

H1/3, altezza significativa

Ts periodo dell'onda significativa

Controllare se dai dati empirici vengono verificate  le relazioni tra questi parametri

1c) A partire dalle altezze d’acqua η(t) ricavare il parametro ση (deviazione standard dell’altezza istantanea dell’acqua) e da questo risalire ad H1/3 secondo la classica relazione indicata negli appunti.

- Rayleigh

a ) Rappresentare su un grafico le funzioni densità di probabilità p(H) e probabilità cumulata P(H) di Rayleigh, utilizzando i valori del parametro determinati sopra ed identificare sui diagrammi la posizione di Hm e di  H1/3.     Calcolare  la  probabilità di onde maggiori di:  2,3, 4, 5, 10.

b ) Assumendo uno stato di mare che duri 3 ore, determinare il numero medio di onde maggiori di:  2,3, 4, 5, 10.

- Numero di onde

Si considerino stati  di mare con Hs = 2, 4, 10 e si assuma che i periodi medi Tm siano dati   dalla formula  empirica che lega le Hs con i Tm  (vedi appunti)   . Determinare per ciascuna delle mareggiate di cui sopra:  l’altezza inferiore del terzo più alto; l’altezza inferiore del decimo più alto; l’altezza inferiore del millesimo più alto

- Energia

Ricavare l’espressione del flusso di energia medio con le formule riportate negli appunti nei seguenti modi:

1c 1)  Calcolando il flusso di energia di ogni singola onda e poi facendo la media per tutte le onde

1c 2) Utilizzando il valore dell’altezza significativa e la formula apposita (vedi appunti)