CORSO DI IDRAULICA MARITTIMA

A.A. 2017/2018

Prof. E. Pugliese Carratelli - Ing. F. Dentale

Ing F. Reale

# ESERCITAZIONE N.4

(appunti: ONDEREALI, FORMAZIONE ONDE)

(in verde: svolti in aula; marcati in blu o cancellati: non fanno parte del programma

In corsivo:  svolgere da soli

1     Calcolare l’altezza significativa Hs per i seguenti valori di t , F e di U10  ; indicare inoltre se si tratta di evento governato dal Fetch o dalla durata:

U10 =   5m/s   F=20 km  t = 3h   ;   U10 =   10 m/s   F=200 km  t = 2h

U10 =   10m/s   F=200 km  t = 6h   ;   U10 =   10m/s   F=200 km  t = 36 h

U10 =   10m/s   F=500 km  t = 2h   ;   U10 =   20 m/s   F=30 km  t = 2h

U10 =   40m/s   F=1000 km  t = 12h   ;   U10 =   40 m/s   F=30 km  t = 1 h

2   Diagrammare, a partire dalle relazioni del metodo SMB, l’altezza significativa Hs relativa ad eventi non stazionari in funzione della durata dell’ evento t   , per diversi valori di U10; ad es  U10 = 5, 10, … 30

3  per gli stessi valori di U10  , individuare  e per diversi valori   del fetch F individuare le durate td         per cui l’evento diventa stazionario del vento  Valori del Fetch: 1Km; 10 Km, 100Km, 200 . ..

In corrispondenza di tali valori di td      indicare il valore di hs e tracciare la rette corrispondente a eventi stazionari di durata t> td

1b Diagrammare, a partire dagli stessi valori di fetch e U, il valore di Tp (periodo di picco)

Costruire un diagramma di fetch geografico per la località di Ponza nel formato del file fetch.txt (usare Googleearth) (Facoltativo, da SVOLGERE A CASA)

- Determinare, a partire dal file di dati di vento  Datiboaponza.txt le mareggiate più intense ed i corrispondenti valori massimi. Per essi,  calcolare attraverso i coefficienti di trasposizione riportati sul file fetchP20, i valori delle corrispondenti altezza significative e periodi medi del punto 20. (

.

- Costruire il diagramma del fetch efficace a partire dal diagramma del fetch geografico nel file fetch.txt.

- Ricavare il diagramma dei coefficienti di trasposizione delle altezze significative e dei periodi dal sito di Ponza (fetch) al sito del punto P20 (sul file fetchP20)

- Ricavare una storia sintetica delle mareggiate nel punto P20 a partire dai dati registrati a Ponza  (datiboaponza)