CORSO DI IDRAULICA MARITTIMA

A.A. 2016-2017

Prof. E. Pugliese Carratelli - Ing. F. Dentale

Ing. F.Reale -

# ESERCITAZIONE N.5

A partire dai file di dati allegati (Dati_ECMWF_Analysis_Costa_Puglia, o Catania o Cetraro) usando  come traccia il file excel  “distribuzione”, fogli “dist eventi direzione”  e”distr energie direzione

1a  calcolare e diagrammare   le distribuzioni direzionali  degli stati di mare  (“eventi”), ad intervalli  10° suddivisi ; calcolare e diagrammare   le distribuzioni per classi di altezza d’onda intervallate di  50 cm

1b Calcolare e diagrammare  le distribuzioni direzionali dei flussi di energia degli stati di mare  per intervalli di 10°   (Energia=flusso di energia x durata stato di mare - vedere appunti)

2,   Rifare l’esercizio 2  , selezionando i soli  valori di Hs maggiori di una soglia HS. Provare per HS= 0,5 e poi un valore a piacere.

3 Diagrammare e correlare (retta di regressione disponibile in excel) i valori del periodo medio Tm e del periodo di picco  Tp di ciascun evento  in funzione di Hs.

Diagrammare Tp in funzione di Tm.

Rifare lo stesso calcolo per i soli eventi con Hs > 1 , 2,3