CORSO DI IDRAULICA MARITTIMA

A.A. 2017-2018

Prof. E. Pugliese Carratelli - Ing. F. Dentale

Ing. F.Reale

# ESERCITAZIONE N.7

- Calcolare la profondità di rottura per un treno d’onda perpendicolare ad una piaggia rettilinea. Utilizzare i dati ed i risultati delle prime esercitazioni.

- Calcolare il profilo del set-up per un treno d’onda perpendicolare ad una piaggia rettilinea. Utilizzare i dati ed i risultati delle prime esercitazioni. NB Si può assumere che i valori dei parametri d’onda calcolati utilizzando la profondità media di mare calmo h siano accettabili al posto di quelli h calcolati con i valori di profondità media durante la  mareggiata

- Considerare una serie temporale (almeno un anno) di valori di Hs Tm  e direzione misurati da ondametro o ricavati da modelli, forniti nelle esercitazioni precedenti. Assumere una costa rettilinea caratterizzata dalla direzione β della normale entrante. Calcolare il trasporto solido totale annuale lungo la costa, suddividendolo nelle  due direzioni (“sud “ e “nord” o “est” e “ovest”). Impiegare l’equazione stile “CERC” fornita negli appunti, con K = 1 ed assumere che la profondità di rottura hb sia data per ciascuno stato di mare da : hb=Hs*0.8  con Hs = altezza significativa al largo. (questa approssimazione è molto forte. Perché?). Assumere che un dato sperimentale ha fornito per il totale Msann annuale accumulato per  una delle due direzioni: Msann= 50.000 m3.